مستند ماژول ایمنی و نظارت کارگران (Safety Module)

زیرسیستم حفاظت فردی و مدیریت خطا های محیطی در کارخانه هوشمند

مقدمه و بیان مسئله

در محیط های صنعتی و کارخانه های هوشمند، ایمنی کارگران همواره بالاترین اولویت را دارد. ماژول Safety با هدف نظارت لحظه ای بر رعایت پروتکل های ایمنی طراحی شده است.

- ایده اولیه و دلیل انتخاب موضوع:

همواره دیده شده که در برخی اوقات کوچکترین نقص در ایمنی شرایط کارخانه موجب فجایع بزرگی شده که جان چندین کارگر را گرفته و خانواده های بسیاری را داغ دار کرده است. حتی جراحات گزارش شده حاکی از بی دقتی هایی ست که صدمه غیر قبال جبرانی را به فرد وارد کرده است مثل قطع شدن دست کارگر به دلیل حواس پرتی در کار با دستگاه برش. در این ماژول سعی شده تا از وقوع حادثه چه در طولانی مدت و چه در کوتاه مدت جلو گیری شود.

- نحوه شروع و پرورش ایده:

در گام اول طی جلساتی که برگزار شده(مطالب مهم جلسه در فایل report هست) ایده اولیه بر نظارت مستقیم بر کارگران از طریق بررسی وضعیت لباس و فاصله ایمنی آنها از دستگاه بود اما طی پیشروی هایی که در پروژه صورت گرفت قابلیت های نظارت غیر مستقیم نیز اضافه شد که شامل:

- بررسی مناسب بودن کار برای محدوده سنی کارگر

- کمک به افراد مسن(منظور از مسن نسبت به دیگر کارگران است) در جهت امرار معاش راحت تر

پیش طراحی و معماری سخت افزار

برای پیاده ‌سازی یک سیستم واکنش سریع (Real-time) در مواقع خطر، به سخت افزاری نیاز بود که بدون تاخیر عمل کند. در نسخه اولیه بیشتر بر پیاده سازی ساده المان ها تاکید شده بود اما در نسخه دوم ماژول که همان نسخه نهایی ست سعی شده تا سیستم بیشتر نزدیک به واقعیت پیاده شود.

- واحد پردازش مرکزی(MCU): میکروکنترلر STM32F103C8Tx

- ترمینال مجازی: در نسخه اولیه تمام پیام ها بین میکرو و VT(Virtual Terminal) رد و بدل می شد و اگر مشکلی پیش می آمد VT صرفا این پیام را به میکرو می فرستاد و میکرو برای آنکه نشان دهد پیام را دریافت کرده متن مربوط به آن اخطار خاص را به عنوان خروجی می فرستاد.

روند توسعه و معماری نرم افزار

کدنویسی این بخش به صورت ماژولار و مبتنی بر معماری Event-Driven (رویدادگرا) توسعه یافت:

- پیاده‌سازی هسته ارتباطی: در ابتدا وقفه های دریافت سریال (UART Interrupts) راه‌اندازی شد تا میکروکنترلر به جای انتظار در حلقه های طولانی، به محض دریافت گزارش خطا از خواب بیدار شود (HAL_UART_RxCpltCallback).

- توسعه منطق پردازش خطا (پارس کردن داده ها): در نسخه اولیه تابع warning پس از دریافت کامل رشته ورودی توسط تابع HAL_UART_RxCpltCallback فراخوانی می شد و پیغام خطای مناسب با هر ارور را بر روی VT می فرستاد اما در آپدیت بعدی تابع Process_Terminal_Command نوشته شد تا رشته های ورودی که از سمت کارگر می آید را تحلیل کند(در نسخه نهایی VT تنها نقش فرستنده اطلاعات حیاتی کارگر را دارد و مثل قبل همه کاره نیست). در سیستم جدید خطا های CLOTH(تجهیزات ایمنی) و DISTANCE(نزدیکی به دستگاه خطرناک) از طریق VT به همراه شناسه کارگر(ID) فرستاده می شود تا در صورت رخ دادن بحران بتوان فهمید که کدام کارگر آسیب دیده و به چه مراقبت های ویژه ای نیاز دارد(به عنوان مثال امکان دارد کارگری آسم داشته باشد و در شرایطی پر از دود گیر افتاده باشد این کارگر علاوه بر نیاز به کمک سریع به اسپری آسم و دستگاهی برای تنفس راحت نیز نیاز خواهد داشت)

- مدیریت اکشن های ایمنی: در نسخه نهایی به محض تشخیص خطا، پرچم is_error_active  فعال می‌شود. سیستم در کسری از ثانیه:

  - آژیر و چراغ خطر را روشن می‌کند (HAL_GPIO_WritePin).

  - روند عادی نمایشگر را قطع کرده و صفحه را به حالت قرمز (نمایش نام خطا و آیدی کارگر) می‌برد.

- پیاده سازی سیستم مرکزی: در نسخه اولیه به سن کارگر برای انجام کار توجه نمی شد که این در طولانی مدت ممکن است باعث آسیب شخص مسن شود اما در نسخه نهایی ما نیاز به یک چیزی داشتیم که بتواند فایل ها و زمان انجام کار را مدیریت کند چون خود میکرو توانایی مدیریت حجم زیادی از دیتای کارگران را ندارد و در ضمن امکان دارد باگی در سخت افزار پس از ماه ها کار کردن مشخص شود که در آن صورت دیگر نمی توان آن را از مدار جدا کرد چون اطلاعاتی از قبلی حقوق کارگران، سن ها آنها و حجم کاریشان در طول ماه از بین می رود مگر اینکه به میکرو فضای جانبی اضافه کرده باشیم اما این کار منطقی نیست چون میکرو به نسبت یک سیستم مرکزی بسیار آسیب پذیر است و گزینه بهینه ای نیست. ما می خواهیم که اطلاعات کارگران حفظ شود پس به پیاده سازی یک سیستم مرکزی روی آوردیم. سیستمی که bonus های کارگران را با جزییات نسبتا خوبی ذخیره کند و بتواند بار پردازشی انجام امور مربوط به فایل را به راحتی انجام دهد. بدین صورت زمانی که کاری قرار است به کارگران داده شود سیستم چند فایل را بررسی می کند تا بفهمد آیا آن شخص توانایی انجام کار را دارد یا خیر.

- توسعه پروتکل Freeze (هماهنگی با سرور مرکزی): برای اینکه توقف کارگر به دلیل مسائل ایمنی باعث کسر پاداش زمانی او در سیستم مرکزی نشود، ماژول ایمنی پکت CMD_TIMER:FREEZE\r\n را به سرور ارسال می‌کند و پس از رفع خطا با دریافت کاراکتر -، پکت CMD_TIMER:RESUME\r\n صادر می‌شود.

چالش های فنی، باگ ها و راه حل های مهندسی

- مدیریت ایمن حافظه و سرریز بافر (Buffer Overflow) در  STM32:

  - چالش: دریافت کاراکتر های سریال بدون کنترل طول آرایه، باعث سر ریز متغیر موقت و در نتیجه کرش کردن پردازنده می شد.

  - راه حل: کنترل دقیق مرز آرایه ها (if (index < 29)) برای تطابق با استاندارد های کامپایلر AC6، استفاده از تابع امن strncpy و بهره‌گیری از strncmp  به جای strcmp  برای تطبیق الگو ها جهت پایداری سیستم بلادرنگ.

- خطای پیوند دهنده (Linker Error L6218E) در محیط  Keil:

  - چالش: خطای Undefined symbol  برای توابع Warning  و Transfer  هنگام بیلد کردن برنامه رخ می‌داد.

  - راه حل: بازنویسی و جایگذاری مجدد بدنه توابعی که در حین جابجایی بلوک کد های USER CODE BEGIN 4  به صورت ناخواسته پاک شده بودند، جهت رفع مغایرت با پیش‌نمونه‌های (Prototypes) تعریف شده در هدر.

- مشکلات همزمانی و تخریب داده ها (Data Corruption / Race Condition):

  - چالش: تغییر مستقیم رشته ها در فایل دیتابیس متنی در حال خواندن، منجر به اوررایت (Overwrite)  شدن بایت ها، تداخل حافظه و خرابی کامل فایل پایگاه داده می‌شد.

  - راه حل: پیاده‌سازی مکانیزم "کپی سایه" (Shadow Copying) خطوط فایل اصلی خوانده شده، ویرایش‌ها روی یک فایل موقت نوشته می‌شود و در نهایت فایل موقت با دستورات امن سیستم عامل در کسری از ثانیه تغییر نام یافته و جایگزین فایل اصلی می‌گردد.

- اخطار های امنیتی کامپایلر  Visual Studio 2022(کد های C6054 و C28159):

  - چالش: سیستم آنالیز ایستای مایکروسافت از عدم تضمین بسته شدن رشته ها (\0) و احتمال سر ریز شدن تایمر ۳۲ بیتی برنامه پس از ۴۹.۷ روز ممتد، خطا می‌گرفت.

  - راه حل: مقداردهی اولیه آرایه ها با صفر ({0})، اجبار به استفاده از توابع امن MSVC نظیر sscanf_s  و fopen_s  (با ذکر دقیق محدودیت سایز بافر ها) و ارتقای تایمر از GetTickCount  به GetTickCount64  برای پایداری و اجرای بی‌نظیر و طولانی مدت.

- چالش سرعت در پردازش فایل های متنی حجیم:

  - چالش: جستجوی خط به خط در فایل های بزرگ (مانند یافتن نام کارگر از روی لیست کل کارخانه) باعث مصرف بالای منابع پردازشی سیستم مرکزی و کندی پاسخ به میکروکنترلر می‌شد.

  - راه‌حل: طراحی سیستم (دسترسی مستقیم) با استفاده از نگاشت ریاضی. با اعمال فرمول باقی مانده تقسیم بر1000 بر روی ID کارگر، شماره خط هدف به صورت مستقیم استخراج شده و برنامه بدون پردازش خطوط قبلی، مستقیماً به داده مورد نظر پرش می‌کند.

- پیچیدگی در مدیریت آدرس ها و مسیردهی دیتابیس:

  - چالش: تخصیص آدرس های هاردکد (Hardcoded) برای فایل های متعدد (غیبت، پاداش، حضور) با استفاده از ماکرو های جداگانه، نگهداری سیستم را پیچیده و مقیاس پذیری آن را کاهش داده بود.

  - راه حل: پیاده‌سازی سیستم مسیردهی پویا. با تعریف یک مسیر ریشه (DB_PATH_BASE)، آدرس نهایی هر فایل به صورت داینامیک در زمان اجرا و با استفاده از دستور snprintf، متناسب با زیرشاخه ها و ID کارگر ترکیب و تولید می‌شود.

محدودیت های سیستم

- محدودیت های شبیه ساز محیطی: به دلیل محدودیت نرم‌افزار پروتئوس، امکان پیاده سازی سنسور های واقعی فاصله (مثل آلتراسونیک) یا دوربین های پردازش تصویر برای تشخیص لباس کار وجود نداشت. لذا این سنسور ها با یک ترمینال متنی (Virtual Terminal) شبیه سازی شدند.

- محدودیت همزمانی خطا ها: در حال حاضر بافر نمایشگر طوری طراحی شده که در لحظه فقط می‌تواند آخرین خطای دریافتی را با فونت درشت نمایش دهد و صف بندی خطا های همزمان نیازمند توسعه حافظه پویا (Dynamic Memory) است که در این فاز از آن صرف نظر شد.

- محدودیت نمایش Extra task ها: به دلیل محدودیت های نمایشگر در حال حاظر تنها دو task می توانند به صورت همزمان دیده شوند.

نتایج پیاده سازی

سیستم ایمنی توسعه یافته با موفقیت توانست به اهداف زیر دست یابد:

- جداسازی کامل منطق ایمنی از منطق تخصیص کار

- زمان پاسخ گویی زیر چند میلی ثانیه برای روشن کردن آژیر و توقف سرور

- پایداری ۱۰۰ درصدی در برابر بمباران داده ها بدون هنگ کردن میکروکنترلر.

- نمایش موفق صفحه "Error Solved!" به مدت ۱ ثانیه جهت اطمینان کارگر از رفع وضعیت خطر.

برنامه ها و توسعه های آتی (Future Works)

- برای اینکه بدانیم که آیا تسک اضافه ای که به کارگر داده شده انجام شده نیازمند اعمال یک سری فرایند ها هستیم که در حال حاضر به دلیل امکان تغییر ساختار زیادی از پروژه از آن صرف نظر شده

- سیستم مرکزی پتانسیل بالایی برای کار با داده های شرکت دارد که می توان از آن علاوه بر ماژول safety در بخش های دیگه پروژه نیز استفاده کرد به عنوان مثال می توان از آن در بخش مدیریت برای کار های حساب داری استفاده کرد که در این فاز به دلیل خارج شدن از محدوده مشخص شده برای پروژه اعمال نشده.