# مستندات فنی پروژه: پایانه مرکزی کارخانه هوشمند (Smart Factory Central Terminal)

## ۱. معرفی و معماری کلی سیستم

این پروژه یک سیستم یکپارچه مدیریت تردد، نظارت بر وضعیت کارگران و کنترل بحران در محیط کارخانه است. معماری این سیستم به گونه‌ای طراحی شده که وظایف رابط کاربری (UI) و مدیریت وضعیت (State Management) از یکدیگر تفکیک شده اند. میکروکنترلر نقش کلاینت (ارائه رابط کاربری و کنترل سخت افزار) و اسکریپت پایتون نقش سرور (مدیریت پایگاه داده و منطق تجاری) را ایفا می کند.

اجزای اصلی معماری:

- بخش Embedded: میکروکنترلر STM32 برنامه نویسی شده با کتاب خانه HAL در محیط Keil.

- بخش Backend: اسکریپت پایتون برای پردازش لاجیک و مدیریت فایل های متنی به عنوان دیتابیس.

- پروتکل ارتباطی: شبکه دوگانه UART (بستر سریال استاندارد).

۲. تغییر اساسی سیستم

پس از پیاده سازی ورژن نخسته سیستم به دلیل اینکه سیستم فقط ورودی کارگر ها را ثبت می کرد و کارایی پایینی داشت و همچنین با استفاده از STM32BLUEPILL نمی شد فایل ها را خواند و نوشت برای همین تغییر یافت.

## ۳. مشخصات ارتباطی و سخت افزاری

برای جلوگیری از تداخل دریافت اطلاعات (Blocking) و مدیریت درست رویدادهای همزمان (Asynchronous Events)، سیستم از دو کانال ارتباطی مجزا با تکنیک Dual-Buffer استفاده می‌کند:

- کانال رابط کاربری (UART1 - Virtual Terminal):

  - Baud Rate:  9600

  - وظیفه: دریافت دستورات کیبورد از کاربر، چاپ منوها و خطایابی.

- کانال ارتباط با سرور (UART3 - COMPIM):

  - Baud Rate:  9600

  - وظیفه: ارسال درخواست ها به پایتون (مثل REQ_NAME) و دریافت پاسخ ها (مثل @PRT: و @MSG:).

### پیکربندی سخت افزار قدرت (مدار فرمان موتور/ فن)

سیستم دارای یک مدار درایور کاملا ایزوله برای کنترل تجهیزات با جریان بالا (مانند فن خنک‌کننده) است:

- میکروکنترلر از طریق پین PA1 به بیس یک ترانزیستور NPN متصل است.

- ترانزیستور به عنوان سوییچ بوبین یک رله (Relay) ۵ ولتی را کنترل می‌کند.

- یک دیود هرزگرد (Flyback Diode) موازی با بوبین رله برای محافظت از ترانزیستور در برابر ولتاژهای برگشتی قرار داده شده است.

- تیغه های رله جریان ۱۲ ولت را برای روشن کردن موتور DC سوئیچ می کنند.

## ۴. سیستم مدیریت وضعیت (State Machine)

هسته اصلی منطق میکروکنترلر بر پایه یک State Machine اختصاصی با استفاده از مقادیر Enum طراحی شده است. این ماشین وضعیت تضمین می کند که کاربر در هر لحظه فقط به منوها و اکشن های مرتبط با سطح دسترسی خود هدایت شود.

حالت های کلیدی (Key States):

- STATE_MAIN_MENU: صفحه اصلی لاگین و وضعیت نرمال.

- STATE_WAIT_WORKER_MENU_ACTION: پنل اختصاصی کارگران (پس از تایید هویت).

- STATE_WAIT_MANAGER_MENU_ACTION: پنل اختصاصی سرکارگر/مدیر.

- STATE_WAIT_EMERGENCY_CHOICE: پروتکل های وضعیت بحرانی.

## ۵. قابلیت ها و امکانات پیاده سازی شده

### الف) پنل کارگران (Worker Panel)

پس از ورود آیدی و احراز هویت موفق توسط دیتابیس پایتون کارگر به امکانات زیر دسترسی دارد:

- ورود و خروج (Clock-In / Clock-Out): ثبت زمان حضور و جلوگیری از ثبت تکراری (مدیریت Session در پایتون).

- درخواست مرخصی (Vacation): ارسال درخواست که وضعیت آن (تایید/رد) از طریق خواندن پین های سخت افزاری (GPIOB PIN_0)  در لحظه تعیین می شود.

- ارسال نامه: ارسال پیام های متنی مستقیم به دیتابیس مدیریت.

### ب) پنل مدیریت (Manager Panel)

ورود با نام کاربری و رمز عبور ثابت (admin / 1234). مدیر امکانات کنترلی وسیعی دارد:

- توقف خط تولید (Stop Production Line): ارسال آلارم توقف به سیستم یکپارچه.

- ثبت غیبت (Register Absence): ثبت دستی وضعیت غیبت برای کارگران غایب در دیتابیس.

- خروج اجباری (Force Checkout): پایان دادن به شیفت یک کارگر خاص توسط مدیر.

- مشاهده داشبورد اطلاعات (View Worker Info): استخراج تمامی اطلاعات یک کارگر (نام، تلفن، تاریخ تولد، وضعیت مرخصی و نامه ها) از چندین فایل متنی مجزا و نمایش یکپارچه روی ترمینال.

### ج) پروتکل وضعیت بحرانی (Emergency Protocol)

### آتش‌سوزی (Fire): فعال سازی مستقیم پین هایPB12  وPB14  برای روشن کردن چراغ های استروب و آژیر خطر.

- تخلیه اضطراری (Evacuate): نمایش پیام های اخطار بحرانی روی ال سی دی و ترمینال و فعال سازی پروتکل تخلیه از طریق تغییر وضعیت رله ها و آلارم ها.

## ۶. چالش های فنی، باگ ها و راهکار های رفع خطا (Troubleshooting & Bug Fixes)

در طول پیاده سازی و یکپارچه سازی سخت افزار و نرم افزار، چالش های ارتباطی و منطقی متعددی بروز کرد که به صورت زیر عیب یابی و برطرف شدند:

۱. مدیریت ایمن حافظه و سرریز بافر (Buffer Overflow) در  STM32

- چالش: دریافت کاراکترهای سریال بدون کنترل طول باعث سرریز متغیر موقت و کرش کردن پردازنده می شد.

- راه حل: کنترل مرز آرایه ها (index < 29) استفاده از تابع امن strncpy و بهره‌گیری از strncmp به جایstrcmp برای تطبیق الگوها.

۲. فریز شدن سیستم (UART Overrun Error)

- چالش: چاپ پیام های طولانی (مثل اخطار تخلیه) پردازنده را مشغول می کرد. ارسال داده جدید در این لحظه باعث خطای ORE و قطع کامل وقفه می شد.

- راه حل: پیاده سازی تابع HAL_UART_ErrorCallback برای پاک کردن سخت افزاری پرچم خطا و راه اندازی مجدد گیرنده.

۳. تداخل و به هم چسبیدن متن ها (State Batching)

- چالش: سرور پایتون دستورات متعددی را در چند میلی ثانیه می فرستاد که میکروکنترلر فرصت خالی کردن بافر را نداشت.

- راه حل: ایجاد قفل بافر (srv_input_ready == 0) در C افزودن تاخیر (time.sleep) در پایتون و تفکیک دستورات چاپ به PRT@ (بدون منو) و MSG@.

۴. عدم دریافت دیتا در سرور (Null Bytes) و انسداد سریال

- چالش: عدم تطابق Baud Rate (میکرو روی 115200 و سرور روی 9600) و اتصال اشتباه پایه های COMPIM در شبیه ساز (TX به TX).

- راه حل: همگام سازی سرعت ها روی 9600 و اصلاح سیم کشی به صورت ضربدری.

۵. گیر کردن بافر هنگام پاک کردن کاراکتر (Backspace)

- چالش: ترمینال مجازی پروتئوس برای Backspace کد 0x7F (DEL) را می فرستاد که میکرو آن را پردازش نمیکرد.

- راه حل: افزودن پشتیبانی از 0x7F  در تابع وقفه و اصلاح گرافیکی نشانگر روی صفحه نمایش.

۶. خطای پیوند دهنده (Linker Error L6218E) در Keil

- چالش: خطای Undefined symbol برای توابع هنگام بیلد کردن رخ می داد.

- راه حل: بازنویسی و جایگذاری مجدد بدنه توابعی که در حین جابجایی بلوک های کد در USER CODE BEGIN پاک شده بودند.

۷. مشکلات همزمانی و تخریب داده ها (Data Corruption)

- چالش: تغییر مستقیم رشته ها در دیتابیس متنی در حال خواندن منجر به تداخل حافظه و خرابی فایل می شد.

- راه حل: پیاده سازی مکانیزم کپی سایه (Shadow Copying) و ویرایش روی فایل موقت پیش از جایگزینی.

۸. چالش سرعت در پردازش دیتابیس حجیم

- چالش: جستجوی خط به خط فایل ها باعث کندی پاسخ سرور می شد.

- راه حل: طراحی سیستم دسترسی مستقیم با استفاده از فرمول های ریاضی و مسیریابی پویا (تولید آدرس های داینامیک با snprintf).

۹. عدم چاپ داشبورد کارگر (خطای پایتون)

- چالش: خطای Indentation در کدهای پایتون باعث قرارگیری دستورات درون یک بلوک شرطی نامربوط شده بود.

- راه حل: اصلاح سینتکس و تراز کردن بلوک های اجرایی در فایل server.py.

## ۷. سناریوهای تست و نتایج یکپارچه سازی (Test Cases & Results)

برای اطمینان از عملکرد صحیح سیستم توزیع شده تست های جامعی روی عملکردهای اصلی انجام شد که نتایج آن ها به شرح زیر است:

تست ۰۱ (احراز هویت کارگر): با وارد کردن آیدی معتبر، نام کارگر به درستی از پایتون دریافت و روی LCD نمایش داده شد. (موفق)

تست ۰۲ (ثبت حضور تکراری): درخواست ورود مجدد برای کارگرِ حاضر، با خطای Already Clocked IN از سوی سرور مسدود شد. (موفق)

تست ۰۳ (تایید مرخصی سخت‌افزاری): انتخاب گزینه مرخصی در زمان High بودن پین PB0، تاییدیه را در لحظه در فایل دیتابیس ثبت کرد. (موفق)

تست ۰۴ (استخراج داشبورد اطلاعات مدیر): درخواست Manager Fetch باعث اسکن همزمان فایل‌های هویتی، تولد و نامه‌ها شد و خروجی بدون باگ روی ترمینال لیست شد. (موفق)

تست ۰۵ (پروتکل آتش‌سوزی و درایور قدرت): با انتخاب Fire، پین‌های استروب مستقیماً فعال شدند و میکروکنترلر توانست از طریق مدار ترانزیستور و رله، موتور ۱۲ ولتی را با موفقیت روشن کند. (موفق)

## ۸. محدودیت های سیستم

- محدودیت های شبیه ساز محیطی: به دلیل محدودیت های نرم افزار پروتئوس در شبیه سازی حسگرهای فیزیکی واقعی (مانند سنسور بیومتریک اثر انگشت) امکان پیاده سازی سخت افزاری احراز هویت وجود نداشت. لذا این فرآیند با وارد کردن شناسه کاربری (ID) از طریق ترمینال متنی (Virtual Terminal) شبیه سازی گردید.

- محدودیت های حافظه و بافر در میکروکنترلر: با توجه به محدودیت های RAM در میکروکنترلر STM32 و جلوگیری از خطای سرریز (Overrun) امکان دریافت یکپارچه حجم بالایی از اطلاعات (مانند داشبورد کامل کارگران) در یک لحظه وجود نداشت. به همین دلیل اطلاعات با مکانیزم خط به خط (@PRT) و با ایجاد تاخیر کنترل شده در سمت سرور پایتون ارسال شد.

- محدودیت های گرافیکی نمایشگر: به دلیل استفاده از نمایشگر کاراکتری (LCD 16x2) نمایش همزمان چندین پیام و منوها مقدور نبود و بار اصلی نمایش اطلاعات به سمت ترمینال مجازی هدایت شد.

## ۹. نتایج پیاده سازی

سیستم پایانه مرکزی توسعه یافته با موفقیت توانست به اهداف زیر دست یابد:

- جداسازی کامل منطق کاربری و مدیریت سطوح دسترسی (کارگر و سرکارگر) در یک معماری یکپارچه و امن.

- زمان پاسخ گویی بسیار سریع و بدون تاخیر در پروتکل های بحرانی (آتش سوزی و تخلیه) و فعال سازی فوری تجهیزات قدرت (رله، آژیر و موتور).

- پایداری ۱۰۰ درصدی در برابر تداخل داده های سریال (Data Batching) با پیاده سازی مکانیزم قفل بافر و مدیریت صحیح Baud Rate.

- پیاده سازی موفقیت آمیز ارتباط دوطرفه بین سخت افزار (Embedded) و نرم افزار (Python Backend) برای پردازش بلادرنگ فایل های پایگاه داده.